  Załącznik nr 6 do SIWZ
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Część nr 1

Wykonanie usługi naświetlania, druku, oprawy i dostawy publikacji:

"Jarosław Guzy. Wywiad-rzeka z pierwszym przewodniczącym Krajowej Komisji Koordynacyjnej NSZ" pod red. Roberta Spałka, 

1. Nakład: 1000 egzemplarzy

2. Objętość: 

a) wkład tekstowy - 232 str.

b) wkładka zdjęciowa – 16 str.

3. Format książki – A5 (wkład: 142 x 204 mm)
4. Kolorystyka:

a) wkład tekstowy(1 + 1), 
b) wkładka zdjęciowa (4 + 4), CMYK
c) oklejka (4 + 0),CMYK
d) wyklejka (4 + 0), CMYK
5. Surowce:

a) wkład tekstowy – papier offsetowy 80 g/m2 ,

b) wkładka zdjęciowa – kreda błyszcząca 150 g/m2,

c) oklejka – kreda matowa 130 g/m2 + folia matowa, lakier wybiórczy UV
d) wyklejki – papier offsetowy 170 g/m2,

e) kapitałka – biała
6. Oprawa – twarda, całopapierowa, wkład składkowy szyty, grzbiet zaokrąglony, pasek wzmacniający grzbiet.

7. Technika druku: 

a) wkład tekstowy: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego druk arkuszowy, dwustronny 

b) okładka i wyklejka: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego druk arkuszowy, jednostronny 

8. Wykonanie przygotowalni: Zamawiający dopuszcza dwie techniki wykonywania przygotowalni:

a) system CTP: impozycja + wykonanie druków

b) diapozytywy + impozycja + wykonanie ozalidów

9. Wykonanie próby kolorów okładki: chromalin/matchprint/ozasol

10. Wykonanie 5 egzemplarzy sygnalnych ponad nakład tytułu książki

11. Termin realizacji: 18 dni od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy

12. Książka posiada numer ISBN

Część nr 2
Wykonanie usługi naświetlania, druku, oprawy i dostawy publikacji:

"Między wierszami wierszy… Antologia poezji drugiego obiegu wydawniczego na Mazowszu" 

pod red. Konrada Rokickiego i Bartłomieja Noszczaka, 
1. Nakład: 1000 egzemplarzy

2. Objętość: 

a) wkład tekstowy - 156 str. (7 arkuszy wydawniczych)
3. Format książki – A5 (wkład: 142 x 204 mm)
4. Kolorystyka:

e) wkład tekstowy (1 + 1), 
f) oklejka (4 + 0),CMYK
g) wyklejka (4 + 0), CMYK
5. Surowce:

f) wkład tekstowy – papier offsetowy 80 g/m2 ,

g) oklejka – kreda matowa 130 g/m2 + folia matowa, lakier wybiórczy UV
h) wyklejki – papier offsetowy 170 g/m2,

i) kapitałka – biała
6. Oprawa – twarda, całopapierowa, wkład składkowy szyty, grzbiet zaokrąglony, pasek wzmacniający grzbiet.

7. Technika druku: 

a) wkład tekstowy: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego druk arkuszowy, dwustronny 

b) okładka i wyklejka: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego druk arkuszowy, jednostronny 

8. Wykonanie przygotowalni: Zamawiający dopuszcza dwie techniki wykonywania przygotowalni:

a) system CTP: impozycja + wykonanie druków

b) diapozytywy + impozycja + wykonanie ozalidów

9. Wykonanie próby kolorów okładki: chromalin/matchprint/ozasol

10. Wykonanie 5 egzemplarzy sygnalnych ponad nakład tytułu książki

11. Termin realizacji: 18 dni od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy

12. Książka posiada numer ISBN

Część nr 3

Wykonanie usługi naświetlania, druku, oprawy i dostawy publikacji:

"Powiat Ostrołęka w pierwszej dekadzie rządów komunistycznych" pod red. Kazimierza  Krajewskiego,
1. Nakład: 1000 egzemplarzy

2. Objętość: 46 arkuszy wydawniczych (43 +3) = 960 str. + 24 str.
a) 43 a.w. – wkład tekstowy w formacie A5 (144 x 205 mm) = 960 str.
b) 3 a.w. - wkładka zdjęciowa (24 str.)
3. Format książki – A5 
a) blok książki netto (144 x 205 mm)

b) okładka (150 x 214 mm)

c) kolumna (110 x 171 mm) plus pagina

4. Kolorystyka:

a) blok tekstowy (1 + 1), czarny
b) wkładka zdjęciowa (4 + 4), 
c) oklejka (4 + 0),

d) wyklejka (1 + 0), 
5. Surowce:

a) blok  – papier offsetowy 80 g/m2 ,

b) wkładka zdjęciowa – kreda matowa 130 g/m2,

c) oklejka – kreda matowa 130 g/m2, 

d) wyklejki – papier offsetowy 170 g/m2,

e) tektura – 2,5 mm

f) kapitałka – biała

g) folia matowa
6. Oprawa – twarda, całopapierowa, foliowana, blok szyty, grzbiet zaokrąglony, biga 
7. Technika druku: 

a) wkład tekstowy: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego druk arkuszowy, dwustronny 

b) okładka i wyklejka: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego druk arkuszowy, jednostronny 

8. Wykonanie przygotowalni: Zamawiający dopuszcza dwie techniki wykonywania przygotowalni:

a) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków

b) diapozytywy + impozycja + wykonanie ozalidów

9. Wykonanie próby kolorów okładki: chromalin/matchprint/ozasol

10. Wykonanie 5 egzemplarzy sygnalnych ponad nakład tytułu książki

11. Termin realizacji: 18 dni od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy

12. Książka posiada numer ISBN

3
3
OIWa-280-9/09


