Dotyczy: Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 133 000 euro na dostawę macierzy dyskowej i biblioteki taśmowej wraz z oprogramowaniem dla nich i do zarządzania backupem
Zgodnie z artykułem 38 ust. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający wprowadza następujące zmianę specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 133 000 euro na dostawę macierzy dyskowej i biblioteki taśmowej wraz z oprogramowaniem dla nich i do zarządzania backupem: 
Zmienia się następujące zapisy w punkcie II szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia:

1. Usuwa się wymaganie:

	CPU
	Minimalnie 2 CPU QuadCore minimalnie 2,4 GHz każdy.


2. Zamienia się wymaganie z:

	Dyski twarde
	Pojemność minimum 750 GB/sztuka,

dyski typu Hot-Plug z dwoma interfejsami,

łączna pojemność oferowanych dysków musi być większa niż 10 TB,

prędkość obrotowa talerzy 7200 rpm,

standard komunikacji FATA/SATA/SATA-II/FC


na

	Dyski twarde
	Pojemność minimum 750 GB/sztuka,

dyski typu Hot-Plug z dwoma interfejsami,

łączna pojemność oferowanych dysków musi być większa niż 10 TB,

prędkość obrotowa talerzy 7200 rpm,

standard komunikacji SATA


3. Zamienia się wymaganie z:

	Kontroler RAID
	Dwa kontrolery RAID pracujące w trybie active-active. Obsługa standardów RAID0 lub RAID1 oraz jednocześnie RAID5 lub RAID6. Każdy z kontrolerów musi być wyposażony, w co najmniej 2 GB pamięci podręcznej cache.

Pamięć cache winna być podtrzymywana bateryjnie przez minimum 48 godzin w przypadku zaniku zasilania. Awaria jednego kontrolera nie może spowodować braku dostępu do jakiegokolwiek z zasobów dyskowych. Brak pojedynczego punktu awarii.

Minimalnie 2 interfejsy w pojedynczym kontrolerze macierzowym bez zwielokrotniania za pomocą hubów lub przełączników FC.


Na

	Kontroler RAID
	Dwa kontrolery RAID pracujące w trybie active-active. Obsługa standardów RAID0 lub RAID1 oraz jednocześnie RAID5 lub RAID6. Każdy z kontrolerów musi być wyposażony, w co najmniej 2 GB pamięci podręcznej cache.

Pamięć cache winna być podtrzymywana bateryjnie przez minimum 48 godzin w przypadku zaniku zasilania. Awaria jednego kontrolera nie może spowodować braku dostępu do jakiegokolwiek z zasobów dyskowych. Brak pojedynczego punktu awarii.


4. Zamienia się wymaganie z:

	Dostępne protokoły do udostępniania danych
	NFS zarówno po UDP jak i TCP, NFS, Microsoft CIFS, HTTP, FTP


na

	Dostępne protokoły do udostępniania danych
	NFS V2/V3/V4 zarówno po UDP jak i TCP, PCNFSD V1/V2 (PC) autentykacja klienta NFS, Microsoft CIFS, HTTP 1.0, HTTP 1.1


5. Usuwa się wymaganie

	SCSI
	SCSI U320


6. Zamienia się wymaganie z:

	Funkcjonalność
	- Możliwość dynamicznego dodawania dysków do istniejących grup RAID.

- Możliwość dynamicznego powiększania rozmiaru wolumenów logicznych.

- Możliwość dynamicznej zmiany rozmiary segmentu dla wolumenów logicznych.

- Możliwość dodawania kolejnych półek dyskowych bez przerywania pracy macierzy.

- Możliwość aktualizacji oprogramowania firmware w trybie online.

- Możliwość uaktualnienia firmware kontrolera macierzowego bez przerywania pracy systemu.

- System musi umożliwiać obsługę 1024 LUN.

- Musi istnieć możliwość wykonywania kopii typu migawkowego (kontrolery i FirmWare urządzenia musi umożliwiać utworzenie co najmniej 20000 kopii tego typu).

- Możliwość dokonywania na żądanie pełnej fizycznej kopii danych (klon) w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzowych. Wykonana kopia musi mieć możliwość zabezpieczenia innym poziomem RAID niż dane oryginalne.

- System dyskowy musi integrować się z Microsoft ActiveDirectory.


Na

	Funkcjonalność
	- Możliwość dynamicznego dodawania dysków do istniejących grup RAID.

- Możliwość dynamicznego powiększania rozmiaru wolumenów logicznych.

- Możliwość dynamicznej zmiany rozmiary segmentu dla wolumenów logicznych.

- Możliwość dodawania kolejnych półek dyskowych bez przerywania pracy macierzy.

- Możliwość aktualizacji oprogramowania firmware w trybie online.

- Możliwość uaktualnienia firmware kontrolera macierzowego bez przerywania pracy systemu.

- System musi umożliwiać obsługę 1024 LUN.

- Musi istnieć możliwość wykonywania kopii typu migawkowego (kontrolery i FirmWare urządzenia musi umożliwiać utworzenie co najmniej 20000 kopii tego typu).

- System dyskowy musi integrować się z Microsoft ActiveDirectory.


Wymagania dla biblioteki taśmowej
7. Zamienia się wymaganie z: 
	Napędy
	Napęd taśmowy LTO 4 z kompresją z możliwością obsługi LTO 3.


Na 

	Napędy
	Napęd taśmowy LTO 4 


8. Zamienia się wymaganie z:

	Transfer
	Minimalnie do 80 Mbps natywnie dla taśmy LTO 4 oraz pojemności pojedynczej taśmy co najmniej 800 GB (parametry podane bez kompresji danych).


Na 

	Transfer
	Minimalnie do 80 Mbps natywnie dla taśmy LTO 4 


9. Zamienia się wymaganie z:

	Taśmy
	Taśmy LTO 4 – min. 20 sztuk + 1 szt. czyszcząca.


Na
	Taśmy
	Taśmy LTO 4 – min. 15 sztuk


Pozostałe zapisy specyfikacji pozostają bez zmian. 

